# Anbieterfragebogen zur umweltfreundlichen öffentlichen Beschaffung von Baumaschinen

Hinweis: Der Anbieterfragebogen ist für die Beschaffung von Baumaschinen mit einem maximalen Schallleistungspegel von 104 dB gedacht. Für besondere Aufgaben müssen u. U. spezielle Baumaschinentypen mit sehr hohen Leistungen eingesetzt werden. Diese können im Einzelfall den beim Blauen Engel geforderten Schallleistungspegel von 104 dB aus technischen Gründen nicht einhalten. In diesem Fall kann der Anbieterfragebogen nicht verwendet werden.

| Bezeichnung des Angebots |  |
| --- | --- |
| Bieter |  |
| Anschrift des Bieters |  |

| Umweltzeichen Blauer Engel vorhanden? |  |
| --- | --- |
| Die Baumaschine/n ist/sind mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Baumaschinen (DE-UZ 53), Ausgabe Februar 2015, zertifiziert. Zeichenbenutzungsvertrag Nr.: Wenn dies der Fall ist, dann können weitere Dokumente (Anlagen) zum Nachweis der Einhaltung der im nachfolgenden Fragebogen genannten Kriterien entfallen. Die im Fragebogen abgefragten Werte müssen jedoch angegeben und durch den Anbieter bestätigt werden. | Ja |

| Gleichwertiges Gütezeichen vorhanden? |  |
| --- | --- |
| Die Baumaschine/n ist/sind mit einem gleichwertigen Gütezeichen zertifiziert. Bezeichnung des Gütezeichens: Wenn dies der Fall ist, so kann der Anbieter das gleichwertige Gütezeichen alternativ vorlegen. Anhand des nachfolgenden Fragebogens und den dort geforderten Anlagen muss der Anbieter darlegen, dass die Gleichwertigkeit gegeben ist. | Ja |

| Kein gleichwertiges Gütezeichen vorhanden? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Baumaschine/n ist/sind weder mit dem Umweltzeichen Blauer Engel für Baumaschinen noch mit einem gleichwertigen Gütezeichen gekennzeichnet. Anhand des nachfolgenden Fragebogens und den dort geforderten Anlagen muss der Anbieter darlegen, dass das Produkt/die Produkte die dort genannten Kriterien erfüllt/erfüllen. |  |  |  |  | Ja |
| Ziffer | Kriterium | Anmerkung | Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht (vom Bieter auszufüllen) |  |
| 1 | Geräuschemissionen |  |  |  |
| 1.1 | Betriebsgeräusche |  |  |  |
|  | Die Baumaschine/n hält/halten die Prüfwerte für Betriebsgeräusche von Baumaschinen (siehe Anhang) ein. Die für die entsprechenden Baumaschinen jeweils anzuwendenden Messverfahren werden im Anhang III der Richtlinie 2000/14/EG beschrieben. Der Schallleistungspegel der Baumaschine/n beträgt: Schallleistungspegel = dB | Ausschluss-kriterium Nachweis: Prüfbericht |  |  |
| 1.2 | Arbeitsplatzgeräusche |  |  |  |
|  | Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz des Baumaschinenbedieners beträgt maximal 80 dB(A). Die Ermittlung erfolgt nach DIN EN ISO 11201. Der Schalldruckpegel der Baumaschine beträgt: Schalldruckpegel = dB(A) Hinweis: Bei Geräten ohne definierten Arbeitsplatz/ Bedienerplatz entfällt diese Anforderung. | Ausschluss-kriterium Nachweis: Prüfbericht |  |  |
| Ziffer | Kriterium | Anmerkung | Kriterium erfüllt und Nachweis erbracht (vom Bieter auszufüllen) |  |
| 2 | Grenzwerte für Luftschadstoffe |  |  |  |
|  | Die Baumaschinentypen (siehe Anhang) müssen hinsichtlich der Luftschadstoffemissionen die aktuellen Vorschläge (Stand 25. September 2014) für die Abgaswerte der Emissionsstufe V der EU-Verordnung einhalten. Für Dieselmotoren sind die Vorschläge für die Stufe V der Verordnung in der folgenden Tabelle aufgeführt: Leis-tung in kW; CO in g/kWh; Partikel-masse in g/kWh; Partikel-anzahl Partikel je kWh; NOx in g/kWh; HC in g/kWh. >560; 3,5; 0,045; 1x10 12; 3,5; 0,19. 130-560; 3,5; 0,015; 1x10 12; 0,4; 0,19. 56-130; 5,0; 0,015; 1x10 12; 0,4; 0,19. 37-56; 5,0; 0,015; 1x10 12; 4,7. 19-37; 5,0; 0,015; 1x10 12; 4,7. 8-19; 6,6; 0,4; 7,5. 0-8; 8; 0,4; 7,5. | Ausschluss-kriterium Nachweis: Prüfbericht |  |  |

Anhang: Prüfwerte für Betriebsgeräusche von Baumaschinen

| Baumaschinentyp (in Klammern: Nr. entsprechend Anhang I der Richtlinie 2000/14/EG) | Installierte Nutzleistung P in kW Elektrische Nennleistung Pel in kW | Maximaler Prüfwert für den garantierten Schall-leistungspegel* LWAd in dB LWAd ≤ 104 dB |
| --- | --- | --- |
| (8) Rüttelplatten, Vibrationswalzen, Vibrationsstampfer | P < 8 | 103 |
|  | P > 8 | 104 |
| (1) Hubarbeitsbühnen mit Verbrennungsmotor (16) Planierraupen (21) Kettenbaggerlader (37) Kettenlader (43) Rohrleger mit Kettenantrieb | P < 55 | 101 |
|  | P > 55 | 82 + 11 lg P |
| (8) nicht vibrierende Walzen (13) Förder- und Spritzmaschinen für Beton und Mörtel (16) Planiermaschinen auf Rädern (17) Bohrgeräte (18) Muldenfahrzeuge (21) Baggerlader auf Rädern (23) Grader (29) Hydraulikaggregate (36) Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor (37) Radlader (38) Mobilkräne (41) Straßenfertiger (43) Rohrleger mit Radantrieb | P < 55 | 99 |
|  | P > 55 | 80 + 11 lg P |
| (3) Bauaufzüge für den Materialtransport (12) Bauwinden (20) Bagger | P < 15 | 91 |
|  | P > 15 | 78 +11 lg P |
| (14) Förderbänder (55) Transportbetonmischer | alle | 98 |
| (4) Baustellenbandsägemaschinen (5) Baustellenkreissägemaschinen (10) Handgeführte Betonbrecher, Abbau-, Aufbruch- und Spatenhämmer (28) Hydraulikhämmer (30) Fugenschneider (48) Straßenfräsen | alle | 104 |
| (53) Turmdrehkräne | alle | 94 + lg P |
| (45) Kraftstromerzeuger (57) Schweißstromerzeuger | Pel ** < 5 | 91 |
|  | 5 < Pel ** < 10 | 94 |
|  | Pel ** > 10 | 95 |
| (9) Kompressoren (11) Beton- und Mörtelmischer | P < 15 | 95 |
|  | P > 15 | 93 + 2 lg P |

* 	Der Prüfwert gilt ganzzahlig. Es ist kaufmännisch zu runden.

** 	Pel für Schweißstromerzeuger: konventioneller Schweißstrom multipliziert mit der konventionellen Schweißspannung für den niedrigsten Wert der Einschaltdauer nach Herstellerangabe.
Pel für Kraftstromerzeuger: variable Aggregate-Dauerleistung nach ISO 8528-1:1993, Abschnitt 13.3.2.

Kriterien für die Vergabe des Umweltzeichen Blauer Engel für Baumaschinen (DE-UZ 53); https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/gewerbe/baumaschinen.

Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.

Regeln zur Ermittlung und Nachprüfung des garantierten Schallleistungspegels (Working Group of Notified Body’s 2000/14/EC Recommendation for Use No. 07-003 R2), abrufbar unter: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16062/.

Als Nachweis sind die jeweils unter Anmerkung genannten Dokumente dem ausgefüllten Fragebogen beizufügen.

Vorschlag für eine EU Verordnung über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte und die Typgenehmigung von Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:60e6a946-44c6-11e4-a0cb-01aa75ed71a1.0012.03/DOC_2&format=PDF.

Die Bestimmung der Partikelanzahl muss gemäß Anhang XV der LKW Verordnung (EU) Nr. 582/2011 erfolgen, abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0582&qid=150850170 6634&from=DE.